ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Эксплуатация ворот в обычном режиме.

• Автоматические ворота управляются коротким нажатием на кнопку пульта пошагово, то есть «закрывание - стоп - открывание – стоп - и т.д.». Если установлен режим автоматического закрывания ворот по истечении заданного промежутка времени, то шаг «стоп» отсутствует, то есть управление происходит по следующему алгоритму:  «закрывание - открывание - закрывание и т. д.».

•  Открывание ворот – коротким нажатием кнопки.

•  Закрывание ворот – после проезда транспортного средства коротким нажатием кнопки или автоматически.

•  В конечном положении ворота останавливаются автоматически.

•  В любой момент ворота можно остановить коротким нажатием кнопки пульта (кроме режима автоматического закрывания).

• Если  в  фазе  закрывания  пересекается   зона  установки  фотоэлементов,  то происходит реверс ворот до конечного открытого положения. Если нажать кнопку пульта, то ворота остановятся, нажать еще раз - пойдут на закрытие (при условии отсутствия препятствия в зоне фотоэлементов).

Эксплуатация ворот при отсутствии питающего напряжения или при неисправности.

•  Убедиться в отсутствии реакции ворот на нажатие кнопки пульта.

• Разблокировка приводов выполняется следующим образом:

-для приводов серии ATI открыть лючок, расположенный на верхней крышке привода, вставить прилагаемый ключ и повернуть его на 180 градусов в любую сторону;

-для приводов FERNI и KRONO открыть переднюю крышку с помощью прилагаемого ключа и повернуть ручку разблокировки на 90 градусов против часовой стрелки.

•  После разблокировки приводов ворота можно открыть или закрыть вручную.

• Для перевода ворот в  автоматический  режим  необходимо заблокировать привода. Блокировка осуществляется в обратном порядке.

Устранение неисправностей.

| Неполадки | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Ворота не открываются и не закрываются. | Отсутствует электропитание. |  |
|  | Привода разблокированы. | Заблокируйте привода. |
|  | Разряжена батарея в пульте дистанционного управления | Замените батарею. |
|  | Ворота примерзли или заклинили. | Разблокируйте и вручную откройте или закройте ворота |
| Ворота открываются, но не закрываются. | Препятствие на линии фотоэлементов или их загрязнение. | Устраните препятствие или загрязнение. |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ

РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Въездные автоматические распашные ворота, оснащенные электроприводом, представляют сложную техническую систему, неумелое или небрежное обращение с которой может привести к достаточно серьезным последствиям. Во избежание этого необходимо выполнять ряд требований:

•  Запрещается препятствовать открытию и закрытию ворот.

• Нельзя подходить близко к движущимся воротам или пересекать путь их движения.

• Скорость движения транспортного перед въездом в ворота не должна превышать 15 км\ч.

• При заблокированном приводе запрещается вручную открывать-закрывать ворота.

•  Не прилагать чрезмерные усилия к лючку аварийной разблокировки, створкам ворот, переведенным в ручной режим, ключу аварийной разблокировки.

•  Не держать нажатой кнопку пульта более 5 секунд.

•  Не поручайте детям управление воротами. Пульт управления должен храниться в недоступном для детей месте.

• Запрещается разбирать конструкцию ворот и вносить в нее изменения без согласования с фирмой установщиком.

• Запрещается вскрывать привод, блок управления, вносить конструктивные изменения, самостоятельно производить ремонт в период гарантийного обслуживания.

•  В зимнее время перед началом эксплуатации необходимо очищать ворота от снега и льда. При сильных морозах (ниже –25 градусов) перед первым открытием рекомендуется вручную провести цикл открытия-закрытия ворот.

• Запрещается использовать механический замок или иной запорный механизм, если он не обеспечивает в закрытом состоянии срабатывание системы защиты приводов во избежание их поломки.

•  Для увеличения срока эксплуатации необходимо смазывать петли ворот.

•  Необходимо следить за чистотой фотоэлементов.

Установленные автоматические привода являются не силовым замком, а средством повышения Вашего комфорта. Помните, что безотказная работа автоматических приводов возможна лишь при бережном обращении с ними и отсутствии доступа к ним неквалифицированных лиц.