|  | HEC/301 РУС Инструкция по установке ПАНЕЛЬ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С АУДИОСВЯЗЬЮ HEC/301 Однокнопочная панель входной двери с аудиосвязью для управления всей системой. В сочетании с кнопочными платами HEP/306 - HEP/312D могут создаваться системы, в которых будет до 64 пользователей. Для соединения панели входной двери с приемниками используется шина BPT X2 TECHNOLOGY, позволяющая передавать все сигналы, используемые при работе системы, по одной витой паре. К первой панели могут быть последовательно добавлены три дополнительных панели входной двери с видеосвязью или только с аудиосвязью, без необходимости использования другого оборудования (селекторы, распределители). Панель входной двери подготовлена для установки комплекта световой сигнализации о занятости системы KHSO и комплектов для осуществления вызова: 3 KHPS (или 2 KHPD). Панель входной двери поставляется в комплекте с: - акустическим блоком; - инфракрасным светодиодом для освещения зоны наблюдения; - тремя потенциометрами для выполнения следующих функций (рис. 3): регулировка громкости на панели входной двери; регулировка громкости на приемнике. Синхронизированное с P1 (в диапазоне от 1 до 15 с) устройство открывания двери с электромагнитным замком (рис. 5). Панель входной двери поставляется с устройством звуковой сигнализации о занятости системы и открывании двери. Поставляемые провода упрощают подсоединение к панели входной двери различных компонентных устройств. Назначение каждой клеммы электропитание 14 - 18 В пост. тока выход электромагнитного замка кнопка устройства открывания двери - заземление электромагнитного замка выход вспомогательных команд 1 выход вспомогательных команд 2 вход шины с других панелей входных дверей выход шины на приемники или другие панели входных дверей | BPT S.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Венеция - Италия Назначение соединителей 5-контактный соединитель CN1: используется для подсоединения к панели входной двери HEP/306 или HEP/312D. 3-контактный соединитель CN3: используется для подсоединения к кнопкам KHPS или KHPD. 1 - красный: к кнопке № 2. 2 - оранжевый: к кнопке № 3. 3 - желтый: к кнопке № 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В системах с несколькими панелями входных дверей кнопки вызова на каждой из них должны располагаться в одинаковом порядке. 5-контактный соединитель CN5: используется для подсоединения к комплекту предупредительной световой сигнализации KHSO. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Провода, относящиеся к неиспользуемым кабелям, должны быть заизолированы. Назначение перемычек SW1 и SW2 (рис. 4) SW1: автоматическое программирование числа панелей входной двери (установка по умолчанию – 1). SW2: программирование приемников. Программирование числа панелей входных дверей (необходимо только при наличии более одной панели) 1 - Начните с последней панели входной двери, последовательно подсоединенной к шине (обычно это панель с неподсоединенными клеммами B IN). 2 - Снимите перемычку SW1. 3 - Дождитесь сигнала, подтверждающего эту операцию (примерно 3÷15 с). 4 - Установите на место перемычку SW1. Программирование приемников 1 - Снимите перемычку SW2 с любой панели входной двери. 2 - Поднимите трубку программируемого приемника (для телефонных аппаратов см. инструкцию к интерфейсу IT/300). 3 - Одновременно нажмите кнопку устройства открывания двери и вспомогательную кнопку 2 не менее чем на 1 с (операция подтверждается, если разрешена подача аудиосигнала на панель входной двери). 4 - Нажмите кнопку вызова, с которой должен связываться приемник, на панели входной двери. 5 - Положите трубку на место. 6 - Повторите операции, начиная с пункта 2, для всех остальных приемников. 7 - Установите на место перемычку SW2 для выхода из режима программирования. |
| --- | --- | --- |

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Процедура программирования для селектора VSE/300, если он установлен, должна проводиться только после того, как вы запрограммировали, какие вызовы с панелей входной двери с какими приемниками должны связываться. Технические характеристики - Электропитание: 12 - 16 В перем. тока, 14 - 18 В пост. тока. - Потребляемый ток: - в режиме готовности при 14 В пост. тока макс. 120 мА; - во время работы при 14 В пост. тока макс. 150 мА; - при активации устройства открывания двери добавляется 500 мА; - для каждой HEP/306-HEP/312D добавляется 35 мА; - для 64 приемников добавляется 64 мА. - Конфиденциальность разговора. - Команда открывания двери: импульсного типа для электромагнитного замка при 12 В 1 А. - Синхронизированное открывание электромагнитного замка: регулируется в диапазоне от 1 до 15 с. - Время активации установки: 60 с. - Длительность вызова: 30 с. - Выход шины: электропитание при 15 В пост. тока для усилителя и приемников. - Командный выход Aux 1: 3,5 В пост. тока при 1 мА (доступен только при активированной панели входной двери, время активации такое же, как у синхронизированного устройства открывания электромагнитного замка). - Командный выход Aux 2: 3,5 В пост. тока при 1 мА (всегда доступен на всех панелях входной двери, время активации такое же, как у синхронизированного устройства открывания электромагнитного замка). - Выход активации панели входной двери: 3,5 В пост. тока при 1 мА (активирован в течение всего разговора). - Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +50 °С. Инструкция по установке С помощью поставляемого торцового ключа на 2,5 вывинтите стопорный винт и снимите переднюю пластину с шасси (рис. 1). Снимите две заглушки, защищающие резьбовые отверстия во встраиваемом блоке, и закрепите шасси двумя прилагающимися винтами (рис. 2). Выполните проводку. Информационную карточку можно извлечь и заполнить соответствующей информацией, сняв фиксатор, за которым находится сама карточка (рис. 5). ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать именные карточки толщиной до 2 мм. Чтобы установить переднюю пластину, сначала вставьте ее верхнюю часть в верхний поясок, затем затяните стопорный винт торцовым ключом на 2,5 (рис. 6). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 7-8 Пример соединения вспомогательного выхода Aux 1 или Aux 2 с релейным блоком VLS/101. Электропитание через VAS/100 и AS/200.

| Рис. 9-10 Пример соединения вспомогательного выхода Aux 1 или Aux 2 с релейным блоком AC/200. Электропитание через VAS/100 и AS/200. | Рис. 11 Схема соединений вспомогательной кнопки устройства открывания двери (AE). | Рис. 12 Цветовая маркировка проводов, относящихся к CN3-CN4-CN5. CN3 C: оранжевый G: желтый R: красный CN4 M: коричневый N: черный CN5 G: желтый H: серый |
| --- | --- | --- |