|  | HEP/306 HEP/312D BPT S.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Венеция - Италия РУС Инструкция по установке 6-КНОПОЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА HEP/306 И 12-КНОПОЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИНА HEP/312D Передние пластины с кнопками для кодированного вызова. При использовании шинного соединения могут быть созданы системы с числом пользователей до 64. Имеют систему подсветки с зеленым светодиодом и мембранную клавиатуру с гидроизоляцией для осуществления вызовов. Комплектуются двумя соединителями, входным CBI и выходным CBO (рис. 1 - 4) для подсоединения с помощью поставляемых проводов к панели входной двери, с которой они сопрягаются (рис. 7). Технические характеристики - Напряжение питания: подается панелью входной двери, к которой они подсоединяются. - Потребляемый ток: макс. 35 мА. - Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +50 °С. Инструкция по установке Снимите две заглушки, защищающие резьбовые отверстия во встраиваемом блоке, и закрепите шасси двумя прилагающимися винтами (рис. 1 - 4). Выполните проводку. Информационную карточку можно извлечь и заполнить соответствующей информацией, сняв фиксатор, за которым находится сама карточка (рис. 2 - 5). ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать именные карточки толщиной до 2 мм. Чтобы установить переднюю пластину, сначала вставьте ее верхнюю часть в верхний поясок, затем затяните стопорный винт торцовым ключом на 2,5 (рис. 3 - 6). |  |
| --- | --- | --- |