|  | HEV/301 BPTS.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Venezia/Italy HEVC/301 РУС ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА ВИДЕОСИГНАЛА HEV/301 Однокнопочная панель переключения ввода видеосигнала для управления системой в целом. В сочетании с кнопочными платами HEP/306-HEP/312D можно создавать системы, в которых будет до 64 пользователей. Для соединения с распределителями и приемниками видеосигнала в панели переключения ввода используется шина BPT X2 TECHNOLOGY, позволяющая передавать по одиночной витой паре все сигналы, используемые при работе системы. К первой панели можно последовательно добавить три дополнительных панели переключения ввода видеосигнала или только аудиосигнала без помощи какого-либо вспомогательного оборудования (селекторов, распределителей). Панель переключения ввода поставляется в готовом виде для размещения комплекта светового сигнала о занятости системы KHSO и 1 комплекта для осуществления вызова KHPS (или 1 KHPD). Панель переключения ввода поставляется в комплекте с: - телекамерой на приборах с зарядовой связью с ручной регулировкой угла в пределах ±11° как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении (рис. 3), с линзами с постоянным фокусным расстоянием (размеры зоны наблюдения смотрите на рис. 4); - акустическим блоком; - инфракрасным светодиодом для освещения зоны наблюдения; - тремя потенциометрами для выполнения следующих функций (рис. 3): регулировка уровня громкости на панели переключения ввода; регулировка уровня громкости на приемнике. Синхронизированное с P1 (в диапазоне от 1 до 15 с) устройство открывания двери с электромагнитом (рис. 5). Панель переключения ввода поставляется с устройством звуковой сигнализации, срабатывающим на загрузку системы и открывание двери. Поставляемые в комплекте провода упрощают подключение к панели переключения ввода различных компонентных устройств. Назначение каждой клеммы 14-18 В постоянного тока электропитание выход электромагнитного замка кнопка устройства открывания двери заземление для электромагнитного замка выход для вспомогательных команд 1 выход для вспомогательных команд 2 разрешающий выход панели переключения ввода вход шины с других панелей переключения ввода выход шины на приемники или другие панели переключения ввода Назначение соединителей 5-контактный соединитель CN1: используется для подключения к панели переключения ввода HEP/306 или HEP/312D. 3-контактный соединитель CN3: используется для подключения к кнопкам KHPS или KHPD. 1-красный: к кнопке n° 2. 2-оранжевый: к кнопке n° 3. 3-желтый: к кнопке n° 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В установках с несколькими панелями переключения ввода кнопки вызова на каждой из них должны располагаться в одной и той же последовательности. 5-контактный соединитель CN5: используется для подключения к комплекту предупреждения световой системы KHSO. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Провода, которые относятся к неиспользуемым кабелям, необходимо заизолировать. Назначение перемычек SW1 и SW2 (рис. 5) SW1: автоматическое программирование числа панелей переключения ввода (значение по умолчанию 1). SW2: программирование приемников. Программирование числа панелей переключения ввода (необходимо только в случае наличия более чем одной панели переключения ввода) 1 - Начните с последней панели переключения ввода, последовательно подключенной к шине (обычно это панель с неподключенными клеммами B IN). 2 - Снимите перемычку SW1. 3 - Подождите появления сообщения, подтверждающего это действие (примерно 3÷15 с). 4 – Установите обратно перемычку SW1. Программирование приемников 1 - Снимите на любой панели переключения ввода перемычку SW2. 2 - Поднимите трубку приемника, который необходимо запрограммировать (в случае телефонных аппаратов смотрите инструкции, описанные в интерфейсе IT/300). 3 - В течение по крайней мере 1 секунды одновременно нажмите на устройство открывания двери и вспомогательные кнопки 2 (действие подтверждается в том случае, если разрешена подача аудиосигнала на панель переключения ввода). 4 - На панели переключения ввода нажмите кнопку вызова, с которой должен ассоциироваться приемник. 5 - Установите трубку на место. 6 - Повторите эту процедуру, начиная с пункта 2, для всех оставшихся приемников. 7 - Для завершения программирования снова установите перемычку SW2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Процедура программирования для селектора VSE/300, в случае его установки, должна выполняться только один раз, когда Вы программируете, какому вызову с панели переключения ввода какой приемник должен соответствовать. ВВОД ЦВЕТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА HEVC/301 Панель переключения ввода видеосигнала в комплекте с цветной телекамерой на приборах с зарядовой связью и светодиодом дневного света для освещения зоны наблюдения. Ее характеристики и функции аналогичны приведенным для панели переключения ввода HEV/301. Технические характеристики • Электропитание : 14÷18 В постоянного тока. • Потребляемый ток : - в режиме готовности при 14 В постоянного тока – макс. 230 мА; - во время работы при 14 В постоянного тока – макс. 380 мА; - при включенном устройстве открывания двери – плюс 500 мА; - для каждой HEP/306-HEP/312D – плюс 35 мА; - для каждой подключенной XDV/300A – плюс 40 мА; - для 64 приемников – плюс 64 мА. • Конфиденциальность переговоров/секретность видеосигнала. • Управление устройством открывания двери: импульсного типа для электромагнитного замка при 12 В, 1 А. • Синхронизированное устройство открывания двери с электромагнитом: регулируется в диапазоне от 1 до 15 с. • Время активации системы: 60 с. • Длительность вызова: 30 с. • Выход шины: электропитание при 15 В постоянного тока для сбалансированного выходного каскада видеоусилителя добавочного усилителя и приемников(Z = 100). • Командный выход Aux 1: 3.5 В постоянного тока при 1 мА (доступен только при разрешенной панели переключения ввода, время активации такое же, как у синхронизированного устройства открывания двери с электромагнитом). • Командный выход Aux 2: 3.5 В постоянного тока при 1 мА (всегда доступен во всех панелях переключения ввода, время активации такое же, как у синхронизированного устройства открывания двери с электромагнитом). • Активирующий выход панели переключения ввода: 3.5 В постоянного тока при 1 мА (разрешен в течение всего разговора. • Диапазон рабочих температур: от -15 °C до +50 °C. Технические характеристики камеры для панели переключения ввода HEV/301 • Система видеосигнала: CCIR (EIA). • Чувствительный элемент: 1/4” ПЗС. • Частота строчной развертки: 15,625 Гц (15,750 Гц EIA). • Частота вертикальной развертки: 50 Гц (60 Гц EIA). • Выходной видеосигнал: полный сигнал 1 Vpp на 75 . • Разрешение: 380 строк. • Минимальная освещенность: 5 люкс. • Отношение сигнал-шум: 45 дБ. • Регулировка диафрагмы: автоматическая электронная в диапазоне от 1/50 с до 1/100,000 с. • Линзы: с постоянным фокусным расстоянием f 3.7 F 4.5. Технические характеристики камеры для панели переключения ввода HEVC/301 • Система видеосигнала: PAL. • Чувствительный элемент: 1/4” ПЗС. • Частота строчной развертки: 15,625 Гц. • Частота вертикальной развертки: 50 Гц. • Выходной видеосигнал: полный сигнал 1 Vpp на 75 . • Разрешение: 330 строк. • Минимальная освещенность: 50 люкс. • Отношение сигнал-шум: 46 дБ. • Регулировка диафрагмы: автоматическая электронная. • Линзы: с постоянным фокусным расстоянием f 3.7 F 5 (с точечным отверстием). Инструкции по установке Используя торцовый ключ на 2.5, находящийся в комплекте, открутите стопорный винт и снимите с рамы переднюю пластину (рис. 1). Снимите две заглушки, которые защищают резьбовые отверстия в устанавливаемом блоке, и закрепите раму с помощью двух прилагающихся винтов (рис. 2). Выполните проводку. Информационную карточку можно извлечь и заполнить соответствующей информацией, сняв фиксатор, за которым находится сама карточка (рис. 6). ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать именные карточки толщиной до 2 мм. Чтобы установить переднюю пластину, сначала вставьте ее верхнюю часть в верхний поясок, после чего затяните стопорный винт с помощью торцового ключа на 2.5 (рис. 7). |
| --- | --- |

|  |  |  | Рис. 10 Схема электрических соединений вспомогательной кнопки устройства открывания двери (AE). | Рис. 11 Цветовая маркировка проводов, относящихся к CN3-CN4-CN5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 8 Пример соединения вспомогательного выхода Aux 1 или Aux 2 с релейным блоком VLS/101. Электропитание через VAS/100 и AS/200. | Рис. 9 Пример соединения вспомогательного выхода Aux 1 или Aux 2 с релейным блоком AC/200. Электропитание через VAS/100 и AS/200. |  |  | CN3 C: оранжевый G: желтый R: красный CN4 M: коричневый N: черный CN5 G: желтый H: серый |

SE 302V01			SE 302V01-A

МНОГОКВАРТИРНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА ВИДЕОСИГНАЛА С 1 ВХОДОМ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТРУБОК ВИДЕОТЕЛЕФОНА.

SE 302V01-B

SE 302V01-C

SE 302V03		SE 302V03-A

МНОГОКВАРТИРНАЯ СМЕШАННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА ВИДЕОСИГНАЛА С МОНИТОРАМИ, ВИДЕОТЕЛЕФОНАМИ И 4 ВХОДАМИ (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТРУБОК ВИДЕОТЕЛЕФОНА).

SE 302V03-B

SE 302V03-C

SE 302V03-D

SE 302V03-E

SE 302V03-F

SE 302VT01			SE 302VT01-A

МНОГОКВАРТИРНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА ВИДЕОСИГНАЛА С 1 ВХОДОМ И ТЕЛЕФОННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ IT/300 (ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТРУБОК ВИДЕОТЕЛЕФОНА).

SE 302VT01-B

SE 302VT01-C