|  | HTS HBP РУС Инструкция по установке NTS: ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК Встраиваемый блок должен устанавливаться в стене заподлицо на соответствующей высоте. Для панели входной двери с видеосвязью высота должна быть такой, чтобы обеспечивалось полное использование возможностей камеры. В блоках горизонтального (рис. 1-2) или вертикального (рис. 3-4) расположения снимите заглушки отверстий и вставьте направляющие соединения кабеля. Установите прокладки во встраиваемые блоки для предотвращения деформации (рис. 2-4). | BPT S.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Венеция - Италия ВНЕШНИЙ КОРПУС HBP Вставьте две заглушки отверстий в основании (рис. 5). Установите встраиваемый блок (3-модульный или круглый, Ø 65 мм) в стене заподлицо на соответствующей высоте. Для панели входной двери с видеосвязью высота должна быть такой, чтобы обеспечивалось полное использование возможностей камеры. Закрепите основание на стене с помощью прилагаемых винтов и винтовых анкерных болтов (рис. 6). При горизонтальном расположении (максимум 3 основания) вставьте две заглушки отверстий на внешней стороне, в нижней части с внутренней стороны кабельного направляющего соединения и в верхней части с внутренней стороны соединения (рис. 7). Прикрепите основания к стене с помощью прилагаемых винтов и винтовых анкерных болтов (рис. 8). |
| --- | --- | --- |
| 1) Встраиваемый блок; 4) Прокладка. 2) Шасси; 5) Винты и винтовые анкерные болты. 3) Направляющие соединения кабеля. |  |  |
| 1) Внешний корпус; 4) Соединение. 2) Заглушки отверстий; 5) Винты и винтовые анкерные болты. 3) Направляющие соединения кабеля. |  |  |